# Лекция

# Микроконтроллеры vs Микропроцессоры. Архитектура SoC ESP32 (Xtensa LX6). Интерфейсы GPIO, I2C, SPI. Стек протоколов WiFi и BLE в embedded-системах. ОСРВ FreeRTOS (обзорно) на C#

Встроенные микропроцессорные системы (ВМС) и Интернет вещей (IoT) — это две тесно связанные области современной электроники и вычислительной техники. Можно сказать, что ВМС — это «мозг» и «тело» устройства, а IoT — это «нервная система», соединяющая эти устройства в единую сеть.

## Встроенные микропроцессорные системы

Встроенная система — это специализированная вычислительная система, которая является частью более крупного устройства и выполняет заранее определённую функцию. В отличие от универсального компьютера (ПК, ноутбук), она «встроена» в устройство и обычно не воспринимается пользователем как отдельный компьютер.

Примеры

контроллер стиральной машины;

блок управления двигателем автомобиля (ECU);

микроволновая печь;

кардиостимулятор;

умная колонка;

промышленный робот.

### Ключевые признаки

Ориентация на задачу — решает узкий круг задач, а не всё подряд.

Реакция в реальном времени — часто должна успеть за доли миллисекунд (например, подушка безопасности).

Ограниченные ресурсы — мало памяти, слабый процессор, экономия энергии.

Долгий жизненный цикл — устройство может работать 10–20 лет без замены.

Надёжность — часто работает в жёстких условиях (температура, вибрация, радиация).

### Архитектура

Типичная ВМС включает:

- Микроконтроллер (MCU) или микропроцессор (MPU) — ядро системы.

  - MCU: встроены память (Flash, RAM) и периферия (например, STM32, ESP32, AVR, PIC).

  - MPU: требует внешней памяти и периферии (например, ARM Cortex-A, применяется в Linux-системах).

- Память — ROM/Flash для программы, RAM для данных, иногда EEPROM.

- Периферия — таймеры, АЦП/ЦАП, UART, SPI, I²C, PWM, GPIO.

- Интерфейсы связи — проводные (CAN, Modbus, Ethernet) и беспроводные (Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, Zigbee).

- Датчики и исполнительные устройства — температура, давление, двигатели, реле.

- Питание — часто батарейное или энергосберегающее.

UART — это аббревиатура от Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (Универсальный асинхронный приёмопередатчик).

Это один из самых распространённых интерфейсов последовательной связи во встроенных системах.

Асинхронный — нет общей тактовой линии (clock). Передача и приём синхронизируются по стартовому/стоповому битам и заранее заданной скорости (baud rate).

Последовательный — данные передаются по одному биту за раз.

Дуплексный — можно одновременно передавать и принимать данные.

### Программное обеспечение

Bare-metal — программа без ОС, напрямую управляет железом.

RTOS (Real-Time Operating System) — FreeRTOS, Zephyr, VxWorks, QNX. Гарантирует время отклика.

Встраиваемый Linux — для сложных систем (Raspberry Pi, промышленные шлюзы).

Языки: C, C++, Rust, Assembly, иногда MicroPython.

### Классификация по сложности

| Класс | Пример | ОС |
| --- | --- | --- |
| Простые | датчик температуры | bare-metal |
| Средние | умная лампа, дрон | RTOS |
| Сложные | автопилот, мед. сканер | Linux + RTOS |

## Интернет вещей (IoT)

IoT — это концепция сети, в которой физические устройства (вещи) оснащены датчиками, ПО и связью, что позволяет им собирать и обмениваться данными через интернет без постоянного участия человека.

Формула IoT:
Встроенная система + Связь + Облако + Аналитика = IoT-устройство

### Архитектура IoT (4 уровня)

- Уровень устройств (Perception) — датчики, актуаторы, микроконтроллеры.

- Сетевой уровень (Network) — Wi-Fi, 4G/5G, LoRaWAN, NB-IoT, Zigbee, Bluetooth.

- Уровень обработки (Middleware/Cloud) — платформы: AWS IoT, Azure IoT, Google Cloud IoT, Яндекс IoT.

- Уровень приложений (Application) — мобильные приложения, веб-панели, аналитика, ИИ.

### Где применяется

Умный дом — лампы, термостаты, камеры, замки.

Промышленность (IIoT) — мониторинг станков, предиктивное обслуживание.

Медицина — носимые датчики, удалённый мониторинг пациентов.

Сельское хозяйство — датчики влажности почвы, дроны.

Транспорт — телематика, автопилоты, умные светофоры.

Умные города — освещение, парковки, сбор мусора.

### Протоколы IoT

MQTT — лёгкий, pub/sub, стандарт для IoT.

CoAP — для устройств с малым энергопотреблением.

HTTP/REST — простой, но тяжёлый.

LoRaWAN, NB-IoT — дальняя связь с низким энергопотреблением.

Zigbee, Z-Wave, Thread — локальные mesh-сети.

### Проблемы и вызовы IoT

- Безопасность — устройства часто слабо защищены (ботнеты Mirai).

- Приватность — сбор огромных объёмов личных данных.

- Энергопотребление — батарейные устройства должны работать годами.

- Стандартизация — множество несовместимых протоколов.

- Масштабируемость — миллиарды устройств требуют инфраструктуры.

- Надёжность — сбой сети может остановить производство.

## Связь ВМС и IoT

| Аспект | Встроенная система | IoT |
| --- | --- | --- |
| Цель | управление устройством | обмен данными |
| Связь | локальная | глобальная |
| Ресурсы | минимальные | часто больше |
| Пример | контроллер лифта | умный лифт с аналитикой |
| ОС | bare-metal/RTOS | RTOS + Linux + облако |

ВМС — фундамент IoT. Без надёжных встроенных систем невозможно построить стабильный IoT. При этом IoT добавляет к ВМС:

- сетевую связность;

- облачную обработку;

- удалённое управление;

- аналитику и ИИ.

### Пример: умный термостат

- ВМС: микроконтроллер с датчиком температуры, управляет реле.

- IoT: отправляет данные в облако, получает прогноз погоды, управляется со смартфона.

## Тенденции развития

- Edge Computing — обработка данных на устройстве, а не в облаке (меньше задержки, приватность).

- TinyML — машинное обучение на микроконтроллерах.

- RISC-V — открытая архитектура процессоров для ВМС.

- 5G и NB-IoT — массовое подключение устройств.

- Digital Twin — цифровые двойники устройств.

- Energy Harvesting — питание от вибрации, света, тепла.

- Безопасность по умолчанию — стандарты (ETSI EN 303 645, IEC 62443).

- Встроенные микропроцессорные системы — это специализированные компьютеры внутри устройств, решающие конкретные задачи в реальном времени.

- IoT — это надстройка над ВМС, превращающая их в сетевые устройства, собирающие и обменивающиеся данными.

- Вместе они образуют основу современной цифровой инфраструктуры: от умного дома до промышленности 4.0.

- Ключевые вызовы: безопасность, энергоэффективность, стандартизация и масштабируемость.

Архитектура Интернета вещей (IoT) — это многоуровневая структура, которая описывает, как устройства собирают данные, как они передаются, обрабатываются, хранятся и превращаются в полезные решения. Поскольку IoT-системы очень разнообразны (от умной лампочки до целого завода), единой «канонической» архитектуры нет, но существует несколько общепринятых моделей.

## Базовая 4-уровневая модель

Это самая распространённая модель. Иногда её расширяют до 5–7 уровней, но ядро — эти четыре.

┌─────────────────────────────────────┐

│  4. Прикладной уровень (Application) │

├─────────────────────────────────────┤

│  3. Уровень обработки (Middleware /  │

│     Cloud / Platform)                │

├─────────────────────────────────────┤

│  2. Сетевой уровень (Network)        │

├─────────────────────────────────────┤

│  1. Уровень восприятия (Perception / │

│     Devices / Edge)                  │

└─────────────────────────────────────┘

### Уровень 1. Восприятие (Perception / Device Layer)

Что делает: собирает данные из физического мира и воздействует на него.

Компоненты

Датчики (sensors): температура, влажность, давление, движение, GPS, камера, микрофон.

Актуаторы (actuators): реле, двигатели, сервоприводы, клапаны, LED.

Микроконтроллеры (MCU): STM32, ESP32, AVR, Nordic nRF.

Одноплатные компьютеры: Raspberry Pi, Jetson Nano (для edge-обработки).

Интерфейсы: GPIO, I²C, SPI, UART, ADC.

Особенности:

ограниченные ресурсы (память, питание, CPU);

работа в реальном времени;

часто батарейное питание → энергоэффективность критична.

Пример: датчик температуры DS18B20 + ESP32, который раз в минуту снимает показания.

### Уровень 2. Сетевой (Network / Connectivity Layer)

Что делает: передаёт данные от устройств к платформе и обратно.

Технологии делятся на:

| Тип | Технологии | Дальность | Энергопотребление |
| --- | --- | --- | --- |
| Ближняя связь | Bluetooth, BLE, Zigbee, Z-Wave, Thread | 10–100 м | низкое |
| Локальная сеть | Wi-Fi, Ethernet | 50–100 м | среднее/высокое |
| LPWAN | LoRaWAN, NB-IoT, Sigfox | 1–15 км | очень низкое |
| Сотовая | 2G/3G/4G/5G | километры | высокое |
| Спутниковая | Starlink, Iridium | глобально | высокое |

Протоколы прикладного уровня:

MQTT — лёгкий pub/sub, стандарт де-факто для IoT

MQTT — это аббревиатура от Message Queuing Telemetry Transport (Транспорт телеметрии с очередями сообщений).

Это лёгкий publish/subscribe-протокол обмена сообщениями, специально созданный для IoT и M2M (machine-to-machine) коммуникаций.

CoAP — для устройств с малыми ресурсами, аналог HTTP.

AMQP — для промышленных систем.

HTTP/REST — простой, но «тяжёлый».

WebSocket — для двусторонней связи в реальном времени.

Шлюзы (gateways): промежуточное звено, которое преобразует протоколы (например, Zigbee → MQTT → облако).

### Уровень 3. Обработка / Middleware (Processing Layer)

Что делает: принимает, хранит, обрабатывает и анализирует данные.

Компоненты:

IoT-платформы: AWS IoT Core, Azure IoT Hub, Google Cloud IoT, Яндекс IoT, ThingsBoard.

Брокеры сообщений: Mosquitto, HiveMQ, EMQX, Kafka.

Базы данных:

  - временные ряды (time-series): InfluxDB, TimescaleDB, Prometheus;

  - NoSQL: MongoDB, Cassandra;

  - реляционные: PostgreSQL.

- Обработка потоков: Apache Kafka Streams, Flink, Spark Streaming.

- Правила и автоматизация: if-this-then-that, event-driven logic.

- Управление устройствами: регистрация, OTA-обновления, мониторинг.

Edge vs Cloud:

- Edge computing — обработка рядом с устройством (меньше задержка, приватность).

- Fog computing — промежуточный слой между edge и облаком.

- Cloud computing — централизованная обработка и хранение.

### Уровень 4. Прикладной (Application Layer)

Что делает: предоставляет данные и управление конечному пользователю.

Примеры:

- мобильные приложения (умный дом);

- веб-панели (диспетчерская завода);

- API для интеграции с другими системами;

- аналитические дашборды (Grafana, Kibana);

- системы оповещения (SMS, push, email).

Пользователи: конечные пользователи, операторы, аналитики, автоматические системы.

## Расширенная 5-уровневая модель

Иногда добавляют уровень бизнеса (Business Layer) — он отвечает за:

- бизнес-логику и монетизацию;

- интеграцию с ERP/CRM;

- соответствие регуляциям (GDPR, HIPAA);

- стратегические решения на основе аналитики.

Также выделяют уровень безопасности (Security Layer) — сквозной, пронизывающий все уровни.

Рассмотрим популярную платформу ESP32, её ключевые интерфейсы и программное обеспечение. Этот материал — ключ к пониманию того, как устроено большинство современных умных устройств, от датчиков в вашем доме до промышленных контроллеров.

Разработка встроенных систем — это создание программного обеспечения для устройств, которые не являются обычными компьютерами. Раньше для этого требовалось глубокое знание низкоуровневых языков, таких как C или ассемблер, но теперь экосистема C# и .NET открывает эту сферу для более широкого круга разработчиков .

Ключевая идея в том, что вы можете использовать знакомые инструменты (например, Visual Studio) и язык C# для управления аппаратным обеспечением, таким как датчики, дисплеи и порты ввода-вывода, на микроконтроллерах . Это значительно повышает продуктивность по сравнению с традиционными подходами и сокращает время вывода продукта на рынок .

В экосистеме .NET для этого есть два основных подхода:

- .NET nanoFramework: Это свободно распространяемая и открытая платформа, созданная специально для записи кода C# на микроконтроллеры с очень ограниченными ресурсами (памятью и вычислительной мощностью) . Она поддерживает множество недорогих плат, таких как ESP32 от Espressif, и позволяет использовать преимущества .NET даже в самых маленьких устройствах .

- .NET Micro Framework: Это более ранняя платформа от Microsoft, которая также позволяла запускать управляемый код C# на небольших устройствах и часто работала непосредственно "на железе", без операционной системы .

Также существуют решения для более мощных встроенных систем. Например, платформа .NET MAUI позволяет создавать приложения с графическим интерфейсом для промышленных контроллеров, работающих на Android, а такие фреймворки, как Meadow, предлагают запуск полноценного .NET на встраиваемых устройствах . В целом, книги по этой теме учат не только работе с GPIO, I2C и последовательными портами, но и более глубоким вещам: управлению памятью, многопоточности, асинхронному программированию и даже низкоуровневым API через P/Invoke для создания надежных системных решений .

Таким образом, C# и .NET предлагают мощный и современный путь во встроенную разработку, позволяя использовать весь свой опыт в экосистеме .NET для создания программного обеспечения для "умных" устройств, от носимой электроники до промышленной автоматизации .

Для подключения IoT-устройства к публичному облаку на C# стандартным и наиболее гибким подходом является использование протокола MQTT. Это легкий, эффективный протокол, идеально подходящий для передачи данных с устройств с ограниченными ресурсами. Практически все крупные облачные провайдеры поддерживают MQTT, поэтому код будет строиться по схожей логике.

В этом примере  покажем программу для отправки данных о температуре и влажности в облачный сервис (такой как Azure IoT Hub, AWS IoT Core или Huawei Cloud), используя популярную библиотеку MQTTnet.

## Основные концепции и подготовка

Прежде чем перейти к коду, важно понять три ключевых момента:

- MQTT Брокер: Это облачный сервер (например, Azure IoT Hub), который принимает данные от устройств. Для подключения устройство использует уникальные учетные данные (идентификатор устройства, имя пользователя и пароль или сертификат) .

- MQTTnet: Это популярная и высокопроизводительная .NET-библиотека с открытым исходным кодом для работы с MQTT. Она доступна как для полного .NET Framework (для мощных шлюзов), так и для микроконтроллеров через .NET nanoFramework .

- Безопасность: Для производственных систем всегда используйте защищенное подключение (MQTTS) на порту 8883 с проверкой сертификата сервера .

## Пример программы для отправки данных

Ниже представлен пример консольного приложения, которое подключается к облачному брокеру и каждые 10 секунд отправляет данные телеметрии.

Важно: В реальном проекте вам нужно будет получить данные с датчика, как показано в примерах с использованием библиотек System.IO.Ports или Modbus.Net .

using MQTTnet;

using MQTTnet.Client;

using MQTTnet.Protocol;

using System.Text;

using System.Text.Json;

// --- 1. Настройка параметров подключения (замените на свои) ---

// Эти данные вы получаете при регистрации устройства в облачной консоли.

string brokerAddress = "<Ваш_Адрес_Брокера>"; // Например: my-iothub.azure-devices.net

int brokerPort = 8883; // Порт для защищенного подключения MQTT

string deviceId = "<Идентификатор_Устройства>";

string username = "<Имя_Пользователя>"; // Обычно это "{deviceId}@{название-хоста}"

string password = "<Пароль_или_Ключ_Устройства>";

// Сертификат для проверки подлинности сервера (обычно это корневой сертификат облака)

string caCertificatePath = "path/to/root-certificate.pem";

// --- 2. Создание фабрики и клиента ---

var mqttFactory = new MqttFactory();

using var mqttClient = mqttFactory.CreateMqttClient();

// --- 3. Настройка опций подключения ---

var tlsOptions = new MqttClientTlsOptions

{

UseTls = true,

// Загрузка сертификата для проверки сервера

// На практике используется более сложная логика, но для примера:

CertificateValidationHandler = _ => true, // ВНИМАНИЕ: В продакшене так делать НЕЛЬЗЯ!

// Правильный вариант - загрузка сертификата:

// CaCertificate = new X509Certificate2(caCertificatePath)

};

var clientOptions = new MqttClientOptionsBuilder()

.WithTcpServer(brokerAddress, brokerPort)

.WithCredentials(username, password)

.WithClientId(deviceId)

.WithTlsOptions(tlsOptions)

.WithCleanSession()

.WithKeepAlivePeriod(TimeSpan.FromSeconds(120)) // Рекомендуемый интервал "keep-alive" [citation:5]

.Build();

// --- 4. Обработчики событий ---

mqttClient.ConnectedAsync += async e =>

{

Console.WriteLine("Успешно подключено к облачному брокеру.");

// После подключения можно подписаться на темы для получения команд, если нужно

// await mqttClient.SubscribeAsync("device/commands/#");

};

mqttClient.DisconnectedAsync += async e =>

{

Console.WriteLine($"Отключено. Причина: {e.Reason}");

// Логика переподключения с экспоненциальной задержкой должна быть здесь [citation:5]

// await Task.Delay(TimeSpan.FromSeconds(5));

// await mqttClient.ConnectAsync(clientOptions, CancellationToken.None);

};

// --- 5. Подключение к облаку ---

try

{

await mqttClient.ConnectAsync(clientOptions, CancellationToken.None);

}

catch (Exception ex)

{

Console.WriteLine($"Ошибка подключения: {ex.Message}");

return;

}

// --- 6. Основной цикл отправки данных ---

while (true)

{

try

{

// --- 6.1. Имитация чтения данных с датчика ---

// В реальном проекте здесь будет код взаимодействия с железом [citation:3][citation:8]

var sensorData = new

{

deviceId = deviceId,

temperature = 20.5 + new Random().NextDouble() * 10,

humidity = 60 + new Random().NextDouble() * 20,

timestamp = DateTime.UtcNow

};

// --- 6.2. Формирование MQTT-сообщения ---

// Топик зависит от облачного провайдера:

// Azure IoT Hub: "devices/{deviceId}/messages/events/" [citation:1]

// Huawei Cloud: "$oc/devices/{deviceId}/sys/properties/report" [citation:5]

// Alibaba Cloud: "/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/event/property/post" [citation:6]

string topic = $"devices/{deviceId}/messages/events/";

string payload = JsonSerializer.Serialize(sensorData);

var message = new MqttApplicationMessageBuilder()

.WithTopic(topic)

.WithPayload(Encoding.UTF8.GetBytes(payload))

.WithQualityOfServiceLevel(MqttQualityOfServiceLevel.AtLeastOnce) // QOS 1 [citation:5]

.Build();

// --- 6.3. Публикация сообщения ---

var publishResult = await mqttClient.PublishAsync(message, CancellationToken.None);

if (publishResult.ReasonCode == MqttClientPublishReasonCode.Success)

{

Console.WriteLine($"Данные отправлены: {payload}");

}

else

{

Console.WriteLine($"Ошибка публикации: {publishResult.ReasonCode}");

}

// --- 6.4. Ожидание перед следующим измерением ---

await Task.Delay(TimeSpan.FromSeconds(10));

}

catch (Exception ex)

{

Console.WriteLine($"Ошибка в цикле отправки: {ex.Message}");

await Task.Delay(TimeSpan.FromSeconds(30));

}

}

## Ключевые моменты для реального проекта

- Учетные данные: Для безопасности никогда не встраивайте учетные данные в код. Используйте безопасные методы хранения, например, файл конфигурации на устройстве (device.config)  или переменные окружения.

- Обработка ошибок и переподключение: В примере опущена сложная логика переподключения. В продакшене необходимо реализовать алгоритм с экспоненциальной задержкой (back-off) .

- Использование nanoFramework: Если вы работаете с микроконтроллерами (ESP32), этот же код (с использованием MQTTnet и nanoFramework) будет работать и там. В репозитории nanoFramework есть готовые примеры для Azure и AWS .

- Двунаправленная связь: Помимо отправки данных, устройство может подписываться на топики, чтобы получать команды из облака (например, включить/выключить реле). Облачные провайдеры, как правило, предоставляют готовые SDK для этих сценариев, чтобы абстрагировать низкоуровневые детали .

Моделирование датчика - это важная часть разработки IoT-решений, позволяющая тестировать логику без реального оборудования. Давайте создадим полноценный симулятор датчика с реалистичным поведением.

## Моделирование датчика температуры

Вот несколько подходов от простого к сложному:

### Базовый симулятор (простые случайные значения)

### Реалистичный симулятор с временными паттернами

public class RealisticTemperatureSensor

{

private readonly Random _random = new Random();

private double _currentTemperature = 22.0;

private double _currentHumidity = 60.0;

private DateTime _lastUpdate = DateTime.UtcNow;

// Параметры симуляции

private readonly double _trendChangeProbability = 0.1;  // Вероятность смены тренда

private readonly double _maxChangeRate = 0.3;           // Макс. изменение за секунду

private double _temperatureTrend = 0.0;                 // Текущий тренд

private double _humidityTrend = 0.0;

// Суточные колебания

private readonly double _dailyAmplitude = 5.0;          // Амплитуда суточных колебаний

private readonly double _dailyOffset = 20.0;            // Смещение суточного цикла

public SensorData ReadData()

{

var now = DateTime.UtcNow;

double deltaSeconds = (now - _lastUpdate).TotalSeconds;

_lastUpdate = now;

// 1. Суточный цикл (синусоида)

double dailyCycle = _dailyAmplitude * Math.Sin(

2 * Math.PI * (now.Hour + now.Minute / 60.0) / 24.0

) + _dailyOffset;

// 2. Случайный тренд (меняется редко)

if (_random.NextDouble() < _trendChangeProbability * deltaSeconds / 10.0)

{

_temperatureTrend = (_random.NextDouble() * 2 - 1) * _maxChangeRate;

}

if (_random.NextDouble() < _trendChangeProbability * deltaSeconds / 10.0)

{

_humidityTrend = (_random.NextDouble() * 2 - 1) * 0.5;

}

// 3. Случайный шум

double noise = (_random.NextDouble() * 2 - 1) * 0.5;

// 4. Обновляем температуру (комбинируем все факторы)

_currentTemperature += (_temperatureTrend + noise) * deltaSeconds;

// 5. Плавно тянем к суточному циклу (упругость системы)

_currentTemperature += (dailyCycle - _currentTemperature) * 0.01 * deltaSeconds;

// 6. Аналогично для влажности (коррелирует с температурой)

double targetHumidity = 60 - (_currentTemperature - 22) * 2.5;

_currentHumidity += (_humidityTrend + noise * 0.5) * deltaSeconds;

_currentHumidity += (targetHumidity - _currentHumidity) * 0.01 * deltaSeconds;

// 7. Ограничиваем значения

_currentTemperature = Math.Clamp(_currentTemperature, -20, 50);

_currentHumidity = Math.Clamp(_currentHumidity, 10, 95);

return new SensorData

{

Temperature = Math.Round(_currentTemperature, 2),

Humidity = Math.Round(_currentHumidity, 1),

Timestamp = now

};

}

}

### Полный пример с интеграцией в IoT-приложение

Первая часть – получение и визуализация данных от датчика температуры

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Drawing;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

namespace TemperatureSensor

{

// Класс датчика с учетом окружающей среды

public class EnvironmentAwareSensor

{

private readonly Random _random = new Random();

private double _baseTemperature = 22.0;

private readonly double _noiseAmplitude = 3.0;

private bool _doorOpen = false;

private bool _acOn = false;

private bool _heaterOn = false;

private int _peopleCount = 0;

public SensorData ReadData()

{

// Базовые показания

double noise = (_random.NextDouble() * 2 - 1) * _noiseAmplitude;

double temperature = _baseTemperature + noise;

double humidity = 60 + (temperature - _baseTemperature) * 2 + (_random.NextDouble() * 2 - 1) * 5;

// Влияние внешних факторов

if (_doorOpen) temperature += 3.0;

if (_acOn) temperature -= 2.0;

if (_heaterOn) temperature += 4.0;

temperature += _peopleCount * 0.5;

return new SensorData

{

Temperature = Math.Round(temperature, 2),

Humidity = Math.Round(humidity, 1),

Timestamp = DateTime.UtcNow,

Metadata = new Dictionary<string, object>

{

["doorOpen"] = _doorOpen,

["acOn"] = _acOn,

["heaterOn"] = _heaterOn,

["peopleCount"] = _peopleCount

}

};

}

public void OpenDoor() { _doorOpen = true; }

public void CloseDoor() { _doorOpen = false; }

public void TurnOnAC() { _acOn = true; }

public void TurnOffAC() { _acOn = false; }

public void TurnOnHeater() { _heaterOn = true; }

public void TurnOffHeater() { _heaterOn = false; }

public void AddPerson() { _peopleCount++; }

public void RemovePerson() { if (_peopleCount > 0) _peopleCount--; }

}

public class SensorData

{

public double Temperature { get; set; }

public double Humidity { get; set; }

public DateTime Timestamp { get; set; }

public Dictionary<string, object> Metadata { get; set; }

}

// График с временной шкалой

public class GraphForm : Form

{

private readonly List<double> _data = new List<double>();

private readonly List<DateTime> _times = new List<DateTime>();

private readonly Label _lblTemp = new Label();

private readonly Label _lblStatus = new Label();

private readonly EnvironmentAwareSensor _sensor = new EnvironmentAwareSensor();

private readonly Timer _timer = new Timer();

private int _count = 0;

public GraphForm()

{

Text = "IoT Датчик температуры - График";

Size = new Size(700, 500);

StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;

BackColor = Color.White;

// Информационная панель

Panel info = new Panel { Dock = DockStyle.Top, Height = 70, BackColor = Color.FromArgb(240, 240, 240) };

_lblTemp.Text = "Температура: --°C";

_lblTemp.Location = new Point(20, 10);

_lblTemp.AutoSize = true;

_lblTemp.Font = new Font("Arial", 12, FontStyle.Bold);

_lblTemp.ForeColor = Color.Red;

_lblStatus.Text = "Статус: Ожидание...";

_lblStatus.Location = new Point(20, 35);

_lblStatus.AutoSize = true;

_lblStatus.Font = new Font("Arial", 10);

_lblStatus.ForeColor = Color.Blue;

info.Controls.AddRange(new Control[] { _lblTemp, _lblStatus });

Controls.Add(info);

// Кнопки управления

Panel btnPanel = new Panel { Dock = DockStyle.Top, Height = 40, BackColor = Color.White };

Button btnAdd = new Button { Text = "Добавить показание", Location = new Point(20, 5), Size = new Size(150, 30) };

btnAdd.Click += (s, e) => AddReading();

Button btnClear = new Button { Text = "Очистить", Location = new Point(180, 5), Size = new Size(100, 30) };

btnClear.Click += (s, e) => { _data.Clear(); _times.Clear(); _count = 0; Invalidate(); };

btnPanel.Controls.AddRange(new Control[] { btnAdd, btnClear });

Controls.Add(btnPanel);

this.Paint += GraphForm_Paint;

// Таймер автоматического обновления

_timer.Interval = 2000;

_timer.Tick += (s, e) => AddReading();

_timer.Start();

// Добавляем начальные точки

for (int i = 0; i < 5; i++)

AddReading();

// Запускаем имитацию внешних воздействий

_ = SimulateEnvironmentalChanges();

}

private void AddReading()

{

var data = _sensor.ReadData();

_data.Add(data.Temperature);

_times.Add(data.Timestamp);

_count++;

_lblTemp.Text = $"Температура: {data.Temperature:F1}°C | Влажность: {data.Humidity}%";

// Исправлено: явное преобразование object в нужные типы

bool doorOpen = (bool)data.Metadata["doorOpen"];

bool acOn = (bool)data.Metadata["acOn"];

bool heaterOn = (bool)data.Metadata["heaterOn"];

int peopleCount = (int)data.Metadata["peopleCount"];

string status = $"Дверь: {(doorOpen ? "открыта" : "закрыта")} | ";

status += $"Кондиционер: {(acOn ? "вкл" : "выкл")} | ";

status += $"Обогреватель: {(heaterOn ? "вкл" : "выкл")} | ";

status += $"Людей: {peopleCount}";

_lblStatus.Text = status;

// Вывод в консоль (IoT логирование)

Console.WriteLine($"📊 [{data.Timestamp:HH:mm:ss}] Температура: {data.Temperature:F1}°C, Влажность: {data.Humidity}%");

Console.WriteLine($"   Статус: {status}");

Console.WriteLine(new string('-', 60));

Invalidate();

}

private void GraphForm_Paint(object sender, PaintEventArgs e)

{

Graphics g = e.Graphics;

g.SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.AntiAlias;

Rectangle rect = new Rectangle(80, 100, 550, 200);

g.FillRectangle(new SolidBrush(Color.WhiteSmoke), rect);

g.DrawRectangle(new Pen(Color.Black), rect);

if (_data.Count == 0) return;

double min = _data[0], max = _data[0];

for (int i = 1; i < _data.Count; i++)

{

if (_data[i] < min) min = _data[i];

if (_data[i] > max) max = _data[i];

}

min -= 1; max += 1;

using (Font font = new Font("Arial", 9))

using (Brush brush = new SolidBrush(Color.Black))

{

// Ось Y

for (int i = 0; i <= 5; i++)

{

float y = rect.Bottom - rect.Height * i / 5f;

g.DrawLine(new Pen(Color.LightGray), rect.Left, y, rect.Right, y);

double val = min + (max - min) * i / 5;

g.DrawString($"{val:F1}°C", font, brush, 5, y - 7);

}

// Ось X

for (int i = 0; i < _times.Count; i++)

{

float x = rect.Left + i * rect.Width / (float)(_data.Count - 1);

if (i % 2 == 0 || i == _times.Count - 1)

g.DrawString(_times[i].ToString("HH:mm:ss"), font, brush, x - 15, rect.Bottom + 5);

}

}

// График

if (_data.Count > 1)

{

using (Pen pen = new Pen(Color.Red, 2))

using (Brush pointBrush = new SolidBrush(Color.Red))

{

for (int i = 0; i < _data.Count; i++)

{

float x = rect.Left + i * rect.Width / (float)(_data.Count - 1);

float y = rect.Bottom - (float)((_data[i] - min) / (max - min) * rect.Height);

g.FillEllipse(pointBrush, x - 4, y - 4, 8, 8);

g.DrawEllipse(new Pen(Color.Black), x - 4, y - 4, 8, 8);

using (Font f = new Font("Arial", 8))

using (Brush b = new SolidBrush(Color.Black))

g.DrawString($"{_data[i]:F1}°C", f, b, x - 12, y - 20);

if (i > 0)

{

float prevX = rect.Left + (i - 1) * rect.Width / (float)(_data.Count - 1);

float prevY = rect.Bottom - (float)((_data[i - 1] - min) / (max - min) * rect.Height);

g.DrawLine(pen, prevX, prevY, x, y);

}

}

}

}

using (Font f = new Font("Arial", 10, FontStyle.Bold))

using (Brush b = new SolidBrush(Color.Black))

{

g.DrawString("Время", f, b, rect.Left + rect.Width / 2 - 20, rect.Bottom + 30);

g.DrawString("Температура (°C)", f, b, rect.Left - 20, rect.Top - 30);

}

}

// Имитация внешних воздействий (как в IoT)

private async Task SimulateEnvironmentalChanges()

{

await Task.Delay(TimeSpan.FromSeconds(8));

_sensor.OpenDoor();

_lblStatus.Text += "  Дверь открыта!";

await Task.Delay(TimeSpan.FromSeconds(12));

_sensor.TurnOnAC();

_sensor.CloseDoor();

_lblStatus.Text += " ❄️ Кондиционер включен!";

await Task.Delay(TimeSpan.FromSeconds(15));

_sensor.TurnOnHeater();

_sensor.TurnOffAC();

_lblStatus.Text += "  Обогреватель включен!";

await Task.Delay(TimeSpan.FromSeconds(12));

_sensor.AddPerson();

_sensor.AddPerson();

_sensor.AddPerson();

_lblStatus.Text += " 👥 Добавлено 3 человека!";

await Task.Delay(TimeSpan.FromSeconds(10));

_sensor.TurnOffHeater();

_lblStatus.Text += " ️ Обогреватель выключен!";

}

protected override void OnFormClosed(FormClosedEventArgs e)

{

_timer.Stop();

base.OnFormClosed(e);

}

}

class Program

{

[STAThread]

static void Main()

{

Application.EnableVisualStyles();

Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);

Application.Run(new GraphForm());

}

}

}

Ключевые особенности реалистичной симуляции

- Инерционность: Температура меняется плавно, а не скачками

- Суточные циклы: Естественные колебания в течение дня

- Внешние факторы: Реакция на открытие дверей, включение приборов

- Корреляция: Температура и влажность взаимосвязаны

- Ограничения: Реалистичные диапазоны значений

## Визуализация для отладки

Можно добавить простой вывод графика в консоль:

public static void DrawTemperatureChart(double temperature, double min = -10, double max = 40)

{

int width = 50;

int position = (int)((temperature - min) / (max - min) * width);

position = Math.Clamp(position, 0, width);

Console.Write("[");

Console.Write(new string('░', position));

Console.Write("█");

Console.Write(new string('░', width - position));

Console.WriteLine($"] {temperature:F1}°C");

}

Попытаемся связаться  с облачным сервером Вот

Скриншот

Вот сам код

using MQTTnet;

using MQTTnet.Client;

using MQTTnet.Client.Connecting;

using MQTTnet.Client.Disconnecting;

using MQTTnet.Client.Options;

using MQTTnet.Client.Receiving;

using MQTTnet.Protocol;

using System.Text;

class Program

{

static async Task Main(string[] args)

{

Console.WriteLine("🌡️ MQTT Client Test (v3.x)");

Console.WriteLine("============================");

try

{

// Проверяем наличие DLL

string dllPath = Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, "MQTTnet.dll");

if (File.Exists(dllPath))

Console.WriteLine($"✅ DLL найдена: {dllPath}");

else

Console.WriteLine($"❌ DLL НЕ найдена: {dllPath}");

// Создаем фабрику и клиент

MqttFactory factory = new MqttFactory();

MqttClient client = (MqttClient)factory.CreateMqttClient();

Console.WriteLine("✅ Клиент создан");

// Настройки подключения

var options = new MqttClientOptionsBuilder()

.WithTcpServer("broker.hivemq.com", 1883)

.WithClientId("TestClient_" + Guid.NewGuid().ToString().Substring(0, 6))

.WithCleanSession()

.Build();

// ИСПРАВЛЕНО: правильные события для MQTTnet 3.x

client.ConnectedHandler = new MqttClientConnectedHandlerDelegate((args) =>

{

Console.WriteLine($"✅ Подключено!");

client.SubscribeAsync("test/topic", MqttQualityOfServiceLevel.AtLeastOnce);

Console.WriteLine("📬 Подписались на test/topic");

});

client.DisconnectedHandler = new MqttClientDisconnectedHandlerDelegate((args) =>

{

Console.WriteLine("❌ Отключено");

});

client.ApplicationMessageReceivedHandler = new MqttApplicationMessageReceivedHandlerDelegate((args) =>

{

string msg = Encoding.UTF8.GetString(args.ApplicationMessage.Payload);

Console.WriteLine($"📩 Получено: {msg}");

});

// Подключаемся

await client.ConnectAsync(options);

Console.WriteLine("🔗 Соединение установлено");

// Отправляем сообщение

var message = new MqttApplicationMessageBuilder()

.WithTopic("test/topic")

.WithPayload($"Hello from MQTTnet 3.x! {DateTime.Now:HH:mm:ss}")

.WithQualityOfServiceLevel(MqttQualityOfServiceLevel.AtLeastOnce)

.Build();

await client.PublishAsync(message);

Console.WriteLine("📤 Сообщение отправлено");

Console.WriteLine("\nНажмите Enter для выхода...");

Console.ReadLine();

await client.DisconnectAsync();

Console.WriteLine("🔌 Отключено");

}

catch (Exception ex)

{

Console.WriteLine($"❌ Ошибка: {ex.Message}");

Console.WriteLine($"   {ex.StackTrace}");

}

}

}

Вот файл проекта

<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">

<PropertyGroup>

<OutputType>Exe</OutputType>

<TargetFramework>net10.0</TargetFramework>

<ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>

<Nullable>enable</Nullable>

</PropertyGroup>

<!-- Подключаем DLL из папки libs -->

<ItemGroup>

<Reference Include="MQTTnet">

<HintPath>libs\MQTTnet.dll</HintPath>

<Private>true</Private>

</Reference>

</ItemGroup>

<!-- Копируем DLL в выходную папку -->

<ItemGroup>

<None Update="libs\MQTTnet.dll">

<CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory>

</None>

</ItemGroup>

</Project>

Здесь подключена закачанная dll:

Скачана Google по

mqttnet.3.1.2.npkg

Вот полный готовый код, который объединяет все компоненты: симулятор датчика, MQTT-клиент и основной цикл приложения.

using MQTTnet;

using MQTTnet.Client;

using MQTTnet.Protocol;

using System.Text;

using System.Text.Json;

namespace IoTDeviceSimulator

{

// ============================================================

// 1. КЛАССЫ ДАННЫХ

// ============================================================

public class SensorData

{

public double Temperature { get; set; }

public double Humidity { get; set; }

public DateTime Timestamp { get; set; }

public Dictionary<string, object>? Metadata { get; set; }

}

// ============================================================

// 2. СИМУЛЯТОР ДАТЧИКА

// ============================================================

public class EnvironmentAwareSensor

{

private readonly Random _random = new Random();

private double _temperature = 22.0;

private double _humidity = 60.0;

private DateTime _lastUpdate = DateTime.UtcNow;

// Внешние факторы

private bool _isDoorOpen = false;

private bool _isHeaterOn = false;

private bool _isAirConditionerOn = false;

private int _peopleCount = 0;

public SensorData ReadData()

{

var now = DateTime.UtcNow;

double deltaMinutes = (now - _lastUpdate).TotalMinutes;

_lastUpdate = now;

// Ограничиваем дельту, чтобы избежать скачков при паузах

if (deltaMinutes > 5) deltaMinutes = 0.1;

// 1. Влияние внешних факторов

double tempChange = 0.0;

double humidityChange = 0.0;

// Влияние открытой двери

if (_isDoorOpen)

{

double outsideTemp = 15.0 + (_random.NextDouble() * 2 - 1) * 3.0;

tempChange += (outsideTemp - _temperature) * 0.02 * deltaMinutes;

humidityChange += (40 - _humidity) * 0.01 * deltaMinutes;

}

// Влияние обогревателя

if (_isHeaterOn)

{

tempChange += 2.0 * deltaMinutes;

humidityChange -= 0.5 * deltaMinutes;

}

// Влияние кондиционера

if (_isAirConditionerOn)

{

tempChange -= 1.5 * deltaMinutes;

humidityChange += 0.3 * deltaMinutes;

}

// Влияние людей

tempChange += _peopleCount * 0.08 * deltaMinutes;

humidityChange += _peopleCount * 0.05 * deltaMinutes;

// 2. Естественный дрейф к комнатной температуре (если нет воздействий)

if (!_isDoorOpen && !_isHeaterOn && !_isAirConditionerOn && _peopleCount == 0)

{

tempChange += (22.0 - _temperature) * 0.005 * deltaMinutes;

humidityChange += (60.0 - _humidity) * 0.003 * deltaMinutes;

}

// 3. Суточные колебания (синусоида)

double dailyCycle = 5.0 * Math.Sin(

2 * Math.PI * (now.Hour + now.Minute / 60.0) / 24.0

);

tempChange += (dailyCycle - (_temperature - 22)) * 0.001 * deltaMinutes;

// 4. Случайный шум

double noise = (_random.NextDouble() * 2 - 1) * 0.3;

tempChange += noise * deltaMinutes;

humidityChange += (_random.NextDouble() * 2 - 1) * 0.2 * deltaMinutes;

// 5. Применяем изменения

_temperature += tempChange;

_humidity += humidityChange;

// 6. Ограничиваем значения

_temperature = Math.Clamp(_temperature, -10, 45);

_humidity = Math.Clamp(_humidity, 15, 95);

return new SensorData

{

Temperature = Math.Round(_temperature, 2),

Humidity = Math.Round(_humidity, 1),

Timestamp = now,

Metadata = new Dictionary<string, object>

{

["isDoorOpen"] = _isDoorOpen,

["isHeaterOn"] = _isHeaterOn,

["isAirConditionerOn"] = _isAirConditionerOn,

["peopleCount"] = _peopleCount,

["deltaMinutes"] = Math.Round(deltaMinutes, 2)

}

};

}

// Методы управления средой

public void OpenDoor() { _isDoorOpen = true; Console.WriteLine("🚪 Дверь ОТКРЫТА"); }

public void CloseDoor() { _isDoorOpen = false; Console.WriteLine("🚪 Дверь ЗАКРЫТА"); }

public void TurnOnHeater() { _isHeaterOn = true; Console.WriteLine("🔥 Обогреватель ВКЛЮЧЕН"); }

public void TurnOffHeater() { _isHeaterOn = false; Console.WriteLine("🔥 Обогреватель ВЫКЛЮЧЕН"); }

public void TurnOnAC() { _isAirConditionerOn = true; Console.WriteLine("❄️ Кондиционер ВКЛЮЧЕН"); }

public void TurnOffAC() { _isAirConditionerOn = false; Console.WriteLine("❄️ Кондиционер ВЫКЛЮЧЕН"); }

public void AddPerson() { _peopleCount++; Console.WriteLine($"🧑 Добавлен человек. Всего: {_peopleCount}"); }

public void RemovePerson() { if (_peopleCount > 0) _peopleCount--; Console.WriteLine($"🧑 Удален человек. Всего: {_peopleCount}"); }

}

// ============================================================

// 3. ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА

// ============================================================

class Program

{

// Настройки подключения к MQTT брокеру

// Для тестирования можно использовать публичный брокер: test.mosquitto.org

private const string MQTT_BROKER = "test.mosquitto.org";  // Публичный тестовый брокер

private const int MQTT_PORT = 1883;  // 1883 - без TLS, 8883 - с TLS

private const string DEVICE_ID = "simulated_device_001";

private const string MQTT_TOPIC = "iot/devices/simulated/data";

// Для реального облака (например Azure) раскомментируйте:

// private const string MQTT_BROKER = "your-iot-hub.azure-devices.net";

// private const int MQTT_PORT = 8883;

// private const string DEVICE_ID = "your-device-id";

// private const string USERNAME = "your-iot-hub.azure-devices.net/your-device-id?api-version=2021-04-12";

// private const string PASSWORD = "SharedAccessSignature sr=...";

private static IMqttClient? _mqttClient;

private static readonly JsonSerializerOptions _jsonOptions = new JsonSerializerOptions

{

WriteIndented = false,  // Для экономии трафика

PropertyNamingPolicy = JsonNamingPolicy.CamelCase

};

static async Task Main(string[] args)

{

Console.WriteLine("🌡️ IoT Simulator v1.0");

Console.WriteLine("========================================");

Console.WriteLine("Управление средой (вводите команды):");

Console.WriteLine("  door    - открыть/закрыть дверь");

Console.WriteLine("  heater  - включить/выключить обогреватель");

Console.WriteLine("  ac      - включить/выключить кондиционер");

Console.WriteLine("  add     - добавить человека");

Console.WriteLine("  remove  - убрать человека");

Console.WriteLine("  status  - показать текущее состояние");

Console.WriteLine("  exit    - выход");

Console.WriteLine("========================================\n");

// Создаем симулятор датчика

var sensor = new EnvironmentAwareSensor();

// Инициализируем MQTT клиент

await InitializeMqttClient();

// Запускаем фоновую задачу для симуляции случайных событий (опционально)

// _ = SimulateRandomEvents(sensor);

// Запускаем задачу чтения консольных команд

_ = Task.Run(() => ProcessCommands(sensor));

// Основной цикл сбора и отправки данных

int cycleCount = 0;

var lastStatsTime = DateTime.UtcNow;

int messagesSent = 0;

int errorsCount = 0;

while (true)

{

try

{

// 1. Читаем данные с датчика

var sensorData = sensor.ReadData();

// 2. Формируем телеметрию

var telemetry = new

{

deviceId = DEVICE_ID,

temperature = sensorData.Temperature,

humidity = sensorData.Humidity,

timestamp = sensorData.Timestamp.ToString("yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.fffZ"),

metadata = sensorData.Metadata

};

string jsonPayload = JsonSerializer.Serialize(telemetry, _jsonOptions);

// 3. Отправляем в MQTT

if (_mqttClient != null && _mqttClient.IsConnected)

{

var message = new MqttApplicationMessageBuilder()

.WithTopic(MQTT_TOPIC)

.WithPayload(Encoding.UTF8.GetBytes(jsonPayload))

.WithQualityOfServiceLevel(MqttQualityOfServiceLevel.AtLeastOnce)

.WithRetainFlag(false)

.Build();

var publishResult = await _mqttClient.PublishAsync(message);

if (publishResult.ReasonCode == MqttClientPublishReasonCode.Success)

{

messagesSent++;

// Выводим красивый график температуры

Console.Write($"📊 [{DateTime.Now:HH:mm:ss}] ");

DrawTemperatureChart(sensorData.Temperature);

// Выводим дополнительную информацию

Console.WriteLine($"   💧 Влажность: {sensorData.Humidity:F1}% | " +

$"👥 {sensorData.Metadata["peopleCount"]} чел. | " +

$"🚪 {(bool)sensorData.Metadata["isDoorOpen"] ? "Открыта" : "Закрыта"}");

}

else

{

errorsCount++;

Console.WriteLine($"❌ Ошибка отправки: {publishResult.ReasonCode}");

}

}

else

{

Console.WriteLine("⚠️ MQTT не подключен. Попытка переподключения...");

await ReconnectMqttClient();

}

// 4. Статистика каждые 30 секунд

if ((DateTime.UtcNow - lastStatsTime).TotalSeconds >= 30)

{

Console.WriteLine($"\n📈 Статистика за 30 сек: Отправлено {messagesSent} сообщений, " +

$"ошибок: {errorsCount}, циклов: {cycleCount}\n");

messagesSent = 0;

errorsCount = 0;

cycleCount = 0;

lastStatsTime = DateTime.UtcNow;

}

cycleCount++;

// 5. Пауза между измерениями

await Task.Delay(TimeSpan.FromSeconds(2));

}

catch (Exception ex)

{

Console.WriteLine($"❌ Критическая ошибка: {ex.Message}");

errorsCount++;

await Task.Delay(TimeSpan.FromSeconds(5));

}

}

}

// ============================================================

// 4. MQTT ФУНКЦИИ

// ============================================================

private static async Task InitializeMqttClient()

{

try

{

var factory = new MqttFactory();

_mqttClient = factory.CreateMqttClient();

// Настройка опций подключения

var optionsBuilder = new MqttClientOptionsBuilder()

.WithTcpServer(MQTT_BROKER, MQTT_PORT)

.WithClientId(DEVICE_ID)

.WithCleanSession()

.WithKeepAlivePeriod(TimeSpan.FromSeconds(60));

// Для защищенного подключения (раскомментировать если нужно)

// if (MQTT_PORT == 8883)

// {

//     optionsBuilder.WithTlsOptions(new MqttClientTlsOptions

//     {

//         UseTls = true,

//         IgnoreCertificateChainErrors = true,  // Только для тестирования!

//         IgnoreCertificateRevocationErrors = true

//     });

// }

// Для Azure IoT Hub (раскомментировать)

// optionsBuilder.WithCredentials(USERNAME, PASSWORD);

var options = optionsBuilder.Build();

// Обработчики событий

_mqttClient.ConnectedAsync += async e =>

{

Console.WriteLine($"✅ Подключено к MQTT брокеру: {MQTT_BROKER}");

await Task.CompletedTask;

};

_mqttClient.DisconnectedAsync += async e =>

{

Console.WriteLine($"⚠️ Отключено от MQTT. Причина: {e.Reason}");

await Task.CompletedTask;

};

// Подключаемся

await _mqttClient.ConnectAsync(options);

}

catch (Exception ex)

{

Console.WriteLine($"❌ Ошибка подключения к MQTT: {ex.Message}");

Console.WriteLine("⚠️ Приложение продолжит работу в автономном режиме");

}

}

private static async Task ReconnectMqttClient()

{

if (_mqttClient != null && !_mqttClient.IsConnected)

{

try

{

await _mqttClient.ReconnectAsync();

}

catch

{

// Игнорируем ошибки переподключения

}

}

}

// ============================================================

// 5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

// ============================================================

private static void DrawTemperatureChart(double temperature, double min = -10, double max = 40)

{

int width = 40;

int position = (int)((temperature - min) / (max - min) * width);

position = Math.Clamp(position, 0, width);

Console.Write("[");

Console.Write(new string('░', position));

Console.ForegroundColor = temperature switch

{

> 30 => ConsoleColor.Red,

> 25 => ConsoleColor.Yellow,

> 15 => ConsoleColor.Green,

> 5 => ConsoleColor.Cyan,

_ => ConsoleColor.Blue

};

Console.Write("█");

Console.ResetColor();

Console.Write(new string('░', width - position));

Console.WriteLine($"] {temperature:F1}°C");

}

private static async Task ProcessCommands(EnvironmentAwareSensor sensor)

{

while (true)

{

try

{

var input = Console.ReadLine()?.ToLower().Trim();

if (string.IsNullOrEmpty(input)) continue;

switch (input)

{

case "door":

Console.Write("Открыть или закрыть? (open/close): ");

var doorAction = Console.ReadLine()?.ToLower().Trim();

if (doorAction == "open") sensor.OpenDoor();

else if (doorAction == "close") sensor.CloseDoor();

break;

case "heater":

Console.Write("Включить или выключить? (on/off): ");

var heaterAction = Console.ReadLine()?.ToLower().Trim();

if (heaterAction == "on") sensor.TurnOnHeater();

else if (heaterAction == "off") sensor.TurnOffHeater();

break;

case "ac":

Console.Write("Включить или выключить? (on/off): ");

var acAction = Console.ReadLine()?.ToLower().Trim();

if (acAction == "on") sensor.TurnOnAC();

else if (acAction == "off") sensor.TurnOffAC();

break;

case "add":

sensor.AddPerson();

break;

case "remove":

sensor.RemovePerson();

break;

case "status":

var data = sensor.ReadData();

Console.WriteLine($"\n📊 Текущее состояние:");

Console.WriteLine($"   🌡️ Температура: {data.Temperature:F1}°C");

Console.WriteLine($"   💧 Влажность: {data.Humidity:F1}%");

Console.WriteLine($"   🚪 Дверь: {(bool)data.Metadata["isDoorOpen"] ? "Открыта" : "Закрыта"}");

Console.WriteLine($"   🔥 Обогреватель: {(bool)data.Metadata["isHeaterOn"] ? "Вкл" : "Выкл"}");

Console.WriteLine($"   ❄️ Кондиционер: {(bool)data.Metadata["isAirConditionerOn"] ? "Вкл" : "Выкл"}");

Console.WriteLine($"   👥 Людей: {data.Metadata["peopleCount"]}\n");

break;

case "exit":

Console.WriteLine("Выход...");

Environment.Exit(0);

break;

default:

Console.WriteLine("Неизвестная команда. Доступные: door, heater, ac, add, remove, status, exit");

break;

}

}

catch (Exception ex)

{

Console.WriteLine($"Ошибка в обработчике команд: {ex.Message}");

}

}

}

// Опциональная функция для автоматической симуляции событий

private static async Task SimulateRandomEvents(EnvironmentAwareSensor sensor)

{

var random = new Random();

await Task.Delay(TimeSpan.FromSeconds(10));

while (true)

{

try

{

int eventType = random.Next(0, 5);

switch (eventType)

{

case 0:

if (random.Next(2) == 0) sensor.OpenDoor();

else sensor.CloseDoor();

break;

case 1:

if (random.Next(2) == 0) sensor.TurnOnHeater();

else sensor.TurnOffHeater();

break;

case 2:

if (random.Next(2) == 0) sensor.TurnOnAC();

else sensor.TurnOffAC();

break;

case 3:

if (random.Next(2) == 0) sensor.AddPerson();

else sensor.RemovePerson();

break;

case 4:

// Ничего не делаем

break;

}

await Task.Delay(TimeSpan.FromSeconds(random.Next(10, 30)));

}

catch

{

// Игнорируем ошибки

}

}

}

}

}

## Требования для запуска

Для работы кода необходим NuGet пакет MQTTnet. Добавьте его через консоль:

CКОПИРОВАЛ И РАСПАКОВАЛ В (смотри!)

dotnet add package MQTTnet

Или через Package Manager Console:

powershell

Install-Package MQTTnet

## Как запустить

- Создайте новый консольный проект:

dotnet new console -n IoTDeviceSimulator

cd IoTDeviceSimulator

- Добавьте MQTTnet:

bash

dotnet add package MQTTnet

- Замените содержимое Program.cs на код выше

- Запустите:

dotnet run

## Управление в реальном времени

После запуска вы можете управлять виртуальной средой через консоль:

🌡️ IoT Simulator v1.0

========================================

Управление средой (вводите команды):

door    - открыть/закрыть дверь

heater  - включить/выключить обогреватель

ac      - включить/выключить кондиционер

add     - добавить человека

remove  - убрать человека

status  - показать текущее состояние

exit    - выход

========================================

📊 [12:34:56] [███████████████████░███████████████████] 22.5°C

💧 Влажность: 58.3% | 👥 2 чел. | 🚪 Закрыта

## Настройка подключения к облаку

По умолчанию используется публичный тестовый брокер test.mosquitto.org. Для подключения к реальному облаку:

### Для Azure IoT Hub:

private const string MQTT_BROKER = "your-iot-hub.azure-devices.net";

private const int MQTT_PORT = 8883;

private const string DEVICE_ID = "your-device-id";

private const string USERNAME = "your-iot-hub.azure-devices.net/your-device-id?api-version=2021-04-12";

private const string PASSWORD = "SharedAccessSignature sr=your-iot-hub.azure-devices.net%2Fdevices%2Fyour-device-id&sig=...";

### Для AWS IoT Core:

private const string MQTT_BROKER = "your-endpoint.iot.region.amazonaws.com";

private const int MQTT_PORT = 8883;

// Потребуется настройка сертификатов

### Для локального тестирования:

Установите Mosquitto локально:

# Windows (через Chocolatey)

choco install mosquitto

# Linux

sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients

И используйте:

private const string MQTT_BROKER = "localhost";

private const int MQTT_PORT = 1883;

## 📊 Пример вывода

📊 [12:34:56] [███████████████████░███████████████████] 22.5°C

💧 Влажность: 58.3% | 👥 2 чел. | 🚪 Закрыта

🚪 Дверь ОТКРЫТА

📊 [12:34:58] [████████████████████████████████████████] 20.1°C

💧 Влажность: 62.7% | 👥 2 чел. | 🚪 Открыта

🔥 Обогреватель ВКЛЮЧЕН

📊 [12:35:00] [████████████████████████████████████████] 22.8°C

💧 Влажность: 59.4% | 👥 2 чел. | 🚪 Открыта

Этот код готов к использованию как для разработки, так и для демонстрации IoT-

## 1. Микроконтроллеры vs Микропроцессоры

Это, пожалуй, самый первый и самый важный вопрос, который возникает при входе в мир embedded-разработки. Несмотря на схожесть названий, это два разных класса устройств, решающих совершенно разные задачи.

Микроконтроллер (MCU) — это, по сути, «компьютер на одном кристалле» . Он содержит в себе всё необходимое для автономной работы:

- Процессорное ядро

- Память (ОЗУ и ПЗУ) для хранения программы и данных

- Периферийные устройства (таймеры, порты ввода-вывода, АЦП, интерфейсы связи) .

Микроконтроллеры спроектированы для выполнения строго определенных задач в реальном времени. Они обладают низким энергопотреблением, компактны и недороги. Вы найдете их в стиральных машинах, термостатах, автомобилях (где их могут быть десятки) и, конечно, в устройствах Интернета вещей (IoT) .

Микропроцессор (MPU) — это сердце вычислительной системы, например, вашего персонального компьютера или мощного сервера. Он состоит только из процессорного ядра (или нескольких ядер). Ему обязательно требуются внешние компоненты: оперативная память (RAM), постоянная память (ROM) и разнообразные контроллеры ввода-вывода, которые подключаются через системную шину . Микропроцессоры ориентированы на высокую производительность и универсальность.

Основные различия сведены в таблицу:

| Характеристика | Микроконтроллер (MCU) | Микропроцессор (MPU) |
| --- | --- | --- |
| Назначение | Выполнение конкретных задач, управление устройствами | Универсальные вычисления, обработка данных |
| Компоненты | Процессор, память, периферия — все на одном кристалле | Только процессор. Память и периферия — внешние |
| Энергопотребление | Низкое, есть режимы энергосбережения | Высокое |
| Тактовая частота | От кГц до сотен МГц | От сотен МГц до нескольких ГГц |
| Операционная система | Часто не требуется (голое железо), либо используется RTOS (FreeRTOS) | Требуется полноценная ОС (Linux, Windows) |
| Архитектура памяти | Чаще Гарвардская (раздельная память для программ и данных) | Чаще фон Неймана (общая память для программ и данных) |

## SoC ESP32 и её процессорное ядро Xtensa LX6

Теперь перейдем к  микроконтроллеру ESP32 от компании Espressif Systems. Это не просто MCU, а система на кристалле (SoC). Это значит, что помимо классического набора для MCU, ESP32 содержит мощные беспроводные модули (Wi-Fi и Bluetooth) и множество других сложных компонентов . Именно это сочетание сделало его настоящим хитом в мире IoT.

Сердцем ESP32 является двухъядерный процессор Xtensa LX6 .

Вот его ключевые особенности:

- Архитектура: Это 32-битное ядро, разработанное компанией Cadence. Его ключевая фишка — конфигурируемость. Производитель может гибко настраивать набор инструкций и блоков под конкретные задачи, что и было сделано для ESP32 .

- Производительность: Два ядра могут работать на частоте до 240 МГц. Это обеспечивает высокую производительность для задач связи и обработки данных .

- Особенности: Ядро поддерживает аппаратное ускорение операций с плавающей запятой (FPU) и DSP-инструкции, что важно для обработки сигналов, например, в аудио или сложных датчиках . Оба ядра имеют доступ к общей памяти (520 КБ SRAM) и разделяют периферию .

- Организация памяти: Xtensa LX6 использует Гарвардскую архитектуру в части кэш-памяти, разделяя инструкции и данные для повышения производительности .

## Ключевые интерфейсы периферии: GPIO, I2C, SPI

ESP32 оснащен богатым набором периферийных интерфейсов для связи с внешним миром . Рассмотрим три самых базовых.

### GPIO (General Purpose Input/Output)

Это самый простой и самый важный интерфейс. GPIO — это цифровые выводы, которые можно программно настроить как вход (для чтения сигнала от кнопки или датчика) или как выход (для управления светодиодом или реле) . Многие выводы ESP32 мультиплексированы, то есть могут выполнять функции разных интерфейсов, что дает огромную гибкость при проектировании печатных плат .

### I2C (Inter-Integrated Circuit)

I2C — это двухпроводный синхронный последовательный интерфейс для связи с медленными периферийными устройствами на коротких расстояниях.

- Провода: Всего два — SDA (линия данных) и SCL (линия тактового сигнала) .

- Топология: Шина. Несколько устройств (ведомых, slaves) могут подключаться к одной шине и адресоваться по уникальному 7-битному адресу . Это позволяет подключать множество датчиков, используя всего два вывода.

- Применение: Идеален для подключения датчиков температуры, влажности, акселерометров, OLED-дисплеев и простых EEPROM-памятей .

### SPI (Serial Peripheral Interface)

SPI — это четырехпроводный последовательный интерфейс, значительно более быстрый, чем I2C.

- Провода: MOSI (Master Out, Slave In), MISO (Master In, Slave Out), SCK (тактирующий сигнал) и CS (Chip Select — выбор ведомого устройства) .

- Топология: Точка-точка или "звезда" от ведущего к нескольким ведомым (каждому нужен свой вывод CS).

- Скорость: Работает на высоких скоростях, что позволяет передавать большие объемы данных .

- Применение: Используется для связи с дисплеями высокой четкости, SD-картами, высокоскоростными АЦП/ЦАП и для самой загрузки программы во внешнюю Flash-память ESP32 .

## 4. Стек протоколов Wi-Fi и BLE

Главная сила ESP32 — его встроенные беспроводные возможности. Он поддерживает оба основных протокола .

Wi-Fi
ESP32 поддерживает стандарты 802.11 b/g/n, работая в диапазоне 2.4 ГГц . Благодаря встроенному стеку протоколов, он может выступать в роли:

- Станции (Station): Подключаться к существующей точке доступа для выхода в интернет.

- Точки доступа (SoftAP): Создавать собственную Wi-Fi сеть, к которой могут подключаться другие устройства (например, для первоначальной настройки).

- Режим смешанный: Одновременно и станция, и точка доступа.

Bluetooth Low Energy (BLE)
ESP32 поддерживает двухрежимный Bluetooth, включая классический Bluetooth и Bluetooth Low Energy (BLE) . BLE — это ключевая технология для IoT, ориентированная на передачу небольших пакетов данных при сверхнизком энергопотреблении . Архитектура стека BLE, реализованная в ESP-IDF, строится на основе Bluedroid, с разделением на Controller Stack (низкоуровневое управление радиоканалом) и Host Stack (высокоуровневые протоколы и профили, такие как GATT и GAP) . Благодаря BLE, ESP32 может взаимодействовать со смартфонами и другими BLE-устройствами, выступая в роли передатчика (beacon), периферийного устройства (датчик) или центрального устройства (шлюз) .

## FreeRTOS на C#. ОСРВ для реального времени

Работа с ESP32 может вестись двумя основными способами: вы можете писать код напрямую "по железу" (более сложно), либо использовать операционную систему реального времени (RTOS). FreeRTOS является стандартом в мире embedded  и поставляется вместе с официальным SDK от Espressif — ESP-IDF. Разработка ведется на языках C и C++.

Что касается C#, то он не является основным языком для embedded-разработки на таких платформах, как ESP32. C# чаще используется в более мощных системах, например, на микрокомпьютерах Raspberry Pi под управлением Linux, или с фреймворками типа .NET Micro Framework для других MCU. Однако, в контексте этой лекции, мы не будем глубоко погружаться в реализацию FreeRTOS на C#, так как стандартный путь для ESP32 — это C/C++.

Обзорно о FreeRTOS:

- Многозадачность: Позволяет запустить несколько задач (потоков), которые кажутся выполняющимися одновременно .

- Приоритеты: Каждой задаче можно назначить приоритет. Задача с более высоким приоритетом будет прерывать задачу с низким . Например, задача, обрабатывающая входящие Wi-Fi пакеты, имеет высочайший приоритет, чтобы ничего не потерять .

- Синхронизация: Предоставляет механизмы синхронизации задач (семафоры, очереди сообщений, мьютексы), что позволяет им безопасно обмениваться данными, не конфликтуя друг с другом.

- Управление памятью: ОС помогает динамически выделять память, хотя в системах реального времени к этому приему относятся осторожно .

Использование FreeRTOS — это правильный путь для создания сложных, надежных и масштабируемых проектов на ESP32, так как вы можете одновременно заниматься Wi-Fi, BLE, чтением датчиков по I2C и управлением пользовательским интерфейсом, четко разделяя логику на разные задачи.

___++

Arduino подключается к ноутбуку по USB-кабелю, и в этом кабеле работают  два «канала» — питание и данные.

## Физическое подключение

┌──────────────┐                    ┌──────────────┐

│   Arduino    │                    │   Ноутбук    │

│              │                    │              │

│  USB-B  ─────┼──── USB-кабель ────┼── USB-A      │

│  (или        │                    │   (или       │

│   Micro-USB  │                    │    USB-C)    │

│   USB-C)     │                    │              │

└──────────────┘                    └──────────────┘

| Плата | Разъём на Arduino |
| --- | --- |
| Arduino UNO (классика) | USB-B (квадратный) |
| Arduino Nano | Mini-USB или USB-C |
| Arduino Leonardo / Micro | Micro-USB |
| Arduino UNO R4 / ESP32 | USB-C |

Важно: кабель должен быть не только зарядным, но и data-кабелем. Многие дешёвые кабели умеют только заряжать — компьютер не увидит плату.

### 1. Питание

Ноутбук подаёт по USB 5 В. Arduino питается от этого напряжения — отдельный блок питания не нужен (для маломощных проектов).

### 2. Преобразователь USB ↔ UART

На плате Arduino стоит отдельный чип-мост, который превращает USB-сигналы в последовательный UART, понятный микроконтроллеру:

| Плата | Чип-мост | Драйвер |
| --- | --- | --- |
| Arduino UNO (оригинал) | ATmega16U2 | встроен в Windows/macOS |
| Arduino UNO (клоны) | CH340 | нужен драйвер |
| Arduino Nano (клоны) | CH340 / CP2102 | нужен драйвер |
| Arduino Leonardo | встроен в ATmega32U4 | без драйвера |
| ESP32 DevKit | CP2102 / CH340 | нужен драйвер |

Именно из-за этого чипа в Диспетчере устройств появляется виртуальный COM-порт.

### 3. Появление COM-порта

Arduino → USB → чип-мост (CH340) → виртуальный COM-порт (COM3) → C#/IDE

- Windows: Диспетчер устройств → «Порты (COM и LPT)» → USB-SERIAL CH340 (COM3).

- Linux: /dev/ttyUSB0 или /dev/ttyACM0.

- macOS: /dev/cu.usbserial-XXXX или /dev/cu.usbmodemXXXX.

После подключения по одному кабелю идут два независимых потока:

### 1. Прошивка (загрузка скетча)

Arduino IDE / PlatformIO «прошивает» микроконтроллер через тот же COM-порт:

- Открывает порт

- Кратковременно дёргает линию DTR → Arduino перезагружается в bootloader

- Передаёт бинарник прошивки

- Микроконтроллер записывает её во Flash

Именно поэтому при заливке скетча плата мигает светодиодом — это работает bootloader.

### 2. Обмен данными (Serial Monitor / C#)

После прошивки тот же COM-порт используется для последовательной связи:

- Arduino пишет через Serial.print() → данные уходят в USB → появляются в COM-порту.

- Ноутбук пишет в COM-порт → данные приходят в Arduino через Serial.read().

Один порт — два режима. Нельзя одновременно прошивать и читать данные — порт занят одним приложением.

## инструкция подключения

### Шаг 1. Подключите кабель

Вставьте USB в ноутбук. На Arduino загорится светодиод ON (зелёный) — питание есть.

### Шаг 2. Установите драйвер (если нужно)

Для клонов с CH340:

- Windows: скачать драйвер CH341SER с сайта производителя.

- Linux: обычно уже в ядре (ch341).

- macOS: установить драйвер CH34x.

Проверка: в Диспетчере устройств должен появиться COM-порт.

### Шаг 3. Выберите плату и порт в Arduino IDE

Инструменты → Плата → Arduino AVR Boards → Arduino UNO

Инструменты → Порт → COM3 (Arduino UNO)

### Шаг 4. Залейте скетч

Нажмите Upload (стрелка вправо). Если всё ок — увидите Done uploading.

### Шаг 5. Откройте Serial Monitor

Инструменты → Монитор порта (Ctrl+Shift+M)

Выберите скорость (например, 9600) — и увидите данные от Arduino.

## в C#

Тот же COM-порт, который использует Arduino IDE, открывает ваша C#-программа:

var port = new SerialPort("COM3", 9600);

port.Open();                    // занимает порт

string line = port.ReadLine();  // читает строку от Arduino

port.Close();                   // освобождает порт

Правило: пока C#-программа держит порт открытым, Arduino IDE Serial Monitor его не увидит (и наоборот).

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         НОУТБУК                             │

│  ┌─────────────┐    ┌──────────────┐    ┌───────────────┐   │

│  │ Arduino IDE │    │ Serial       │    │ C#-программа  │   │

│  │ (прошивка)  │    │ Monitor      │    │ (SerialPort)  │   │

│  └──────┬──────┘    └──────┬───────┘    └───────┬───────┘   │

│         │                  │                    │           │

│         └──────────┬───────┴────────────────────┘           │

│                    │                                        │

│              Виртуальный COM-порт (COM3)                    │

│                    │                                        │

│              Драйвер CH340 / USB                            │

└────────────────────┼────────────────────────────────────────┘

│

USB-кабель

│

┌────────────────────┼────────────────────────────────────────┐

│                    │                                        │

│              Чип-мост USB↔UART                              │

│                    │                                        │

│              UART (RX/TX)                                   │

│                    │                                        │

│              ATmega328P                                     │

│              (ваш скетч)                                    │

│                    │                                        │

│              Датчик (DHT11, DS18B20...)                     │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

- Физически — USB-кабель между Arduino и ноутбуком.

- Логически — появляется виртуальный COM-порт (через чип-мост).

- Прошивка — Arduino IDE пишет скетч через этот порт.

- Данные — тот же порт используется для обмена: Arduino шлёт Serial.print(), ноутбук читает.

- В C# — открываете SerialPort("COM3", 9600) и читаете строки.

Для чтения температуры с Arduino в C# на ноутбуке необходимо установить .NET (версии 8.0 или новее) и добавить через NuGet пакет System.IO.Ports. Сам код использует класс SerialPort для открытия COM-порта, к которому подключена плата, и чтения отправляемых ею строк.

### Настройка окружения

- Установите .NET SDK: Скачайте и установите .NET SDK (версия 8.0 или 10.0) с официального сайта Microsoft. Это необходимо для компиляции и запуска C#-программ.

- Установите пакет System.IO.Ports: В .NET (Core) этот класс не входит в стандартную библиотеку, поэтому его нужно добавить отдельно. В Visual Studio это делается через NuGet Package Manager, либо в консоли:

bash

dotnet add package System.IO.Ports

- Важно: В файле проекта (.csproj) убедитесь, что целевая платформа указана как net8.0-windows (или net6.0-windows и т.д.), так как System.IO.Ports зависит от Windows-специфичных API.

### Пример  C#

Этот код создает консольное приложение, которое открывает COM-порт, читает строки и пытается преобразовать их в число (температуру).

using System;

using System.IO.Ports;

namespace ArduinoTempReader

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

// === НАСТРОЙКИ ===

string portName = "COM3"; // Замените на ваш COM-порт

int baudRate = 9600;      // Должно совпадать с Serial.begin() в Arduino

SerialPort serialPort = new SerialPort(portName, baudRate);

serialPort.Parity = Parity.None;

serialPort.DataBits = 8;

serialPort.StopBits = StopBits.One;

serialPort.ReadTimeout = 2000; // Таймаут чтения в миллисекундах

try

{

serialPort.Open();

Console.WriteLine($"Порт {portName} открыт. Ожидание данных...");

Console.WriteLine("Нажмите любую клавишу для выхода.\n");

// Основной цикл чтения

while (!Console.KeyAvailable)

{

try

{

// Читаем строку, которую Arduino отправляет через println()

string line = serialPort.ReadLine().Trim();

// Пытаемся преобразовать строку в число

if (double.TryParse(line, out double temperature))

{

Console.WriteLine($"[{DateTime.Now:HH:mm:ss}] Температура: {temperature:F2} °C");

}

else

{

// Если пришло не число, выводим как есть (для отладки)

Console.WriteLine($"Получены данные: {line}");

}

}

catch (TimeoutException)

{

// Игнорируем таймауты, продолжаем ждать данные

}

}

}

catch (Exception ex)

{

Console.WriteLine($"Ошибка: {ex.Message}");

}

finally

{

if (serialPort.IsOpen)

{

serialPort.Close();

Console.WriteLine("Порт закрыт.");

}

}

}

}

}

### Пояснение

- SerialPort: Класс для работы с COM-портом. Конструктор принимает имя порта и скорость передачи (baud rate).

- ReadLine(): Этот метод ожидает получения символа новой строки (\n) и возвращает строку, отправленную Arduino через Serial.println().

- double.TryParse: Преобразует полученную строку в число с плавающей точкой. Если Arduino отправляет только температуру (например, 23.50), этот метод сработает.

- Обработка TimeoutException: Если Arduino не отправляет данные, ReadLine() вызовет исключение через указанный таймаут. В цикле это просто игнорируется, чтобы программа продолжала ждать.

### Что должно быть в скетче Arduino

Чтобы этот код работал, скетч на Arduino должен отправлять данные в правильном формате. Например:

void loop() {

float t = dht.readTemperature(); // или другой датчик

Serial.println(t); // Отправляет число и символ новой строки

delay(1000);

}

- Определение COM-порта: Если вы не уверены, какой порт используется, откройте Диспетчер устройств (Device Manager) в Windows и посмотрите в разделе «Порты (COM и LPT)». Отключение и повторное подключение Arduino поможет увидеть, какой порт исчезает и появляется.

- Конфликт с Serial Monitor: Порт может быть занят, если у вас открыт Serial Monitor в Arduino IDE. Закройте его перед запуском C#-программы.

- Проблемы с System.IO.Ports: Если вы видите ошибку PlatformNotSupportedException, убедитесь, что ваш проект ориентирован на netX.0-windows и вы установили пакет System.IO.Ports через NuGet.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         НОУТБУК                             │

│                                                             │

│   ┌─────────────────┐                                       │

│   │  C#-программа   │  ← читает COM-порт                    │

│   │  (SerialPort)   │                                       │

│   └────────┬────────┘                                       │

│            │                                                │

│      Виртуальный COM-порт (COM3)                            │

│            │                                                │

└────────────┼────────────────────────────────────────────────┘

│

USB-кабель

│

┌────────────┼────────────────────────────────────────────────┐

│            │                                                │

│      ┌─────┴──────┐                                         │

│      │  Arduino   │  ← читает датчик, шлёт данные в COM     │

│      │            │                                         │

│      │  D2 ───────┼──────┐                                  │

│      └────────────┘      │                                  │

│                          │                                  │

│                    ┌─────┴──────┐                           │

│                    │  DS18B20   │  ← датчик температуры     │

│                    │  (или DHT) │                           │

===++

## Вариант 1. Arduino IDE как отдельная программа

Если нужно писать скетчи и прошивать Arduino — скачайте Arduino IDE отдельно:

| Платформа | Ссылка |
| --- | --- |
| Официальный сайт | https://www.arduino.cc/en/software |
| Windows (Win 10/11) | arduino-ide_2.x.x_Windows_64bit.exe |
| Windows (установщик) | .exe — обычная установка |
| Windows (portable) | .zip — без установки |
| macOS | .dmg (Intel или Apple Silicon) |
| Linux | AppImage / .deb / .rpm |

Альтернатива — Microsoft Store:

- Откройте Store → поиск Arduino IDE → установить.

Это отдельное приложение, не связано с Visual Studio.

## Вариант 2. Разработка Arduino внутри Visual Studio

Если вы хотите писать скетчи прямо в Visual Studio (а не в Arduino IDE) — есть два пути:

### Путь А. Visual Micro (расширение для Visual Studio)

Visual Micro — платное (с бесплатным триалом) расширение, которое добавляет поддержку Arduino в Visual Studio.

| Что | Где |
| --- | --- |
| Сайт | https://www.visualmicro.com |
| Установка | Visual Studio → Extensions → Manage Extensions → поиск Visual Micro |
| Требует | Установленную Arduino IDE (она использует её тулчейн) |

Плюсы: полноценный IntelliSense, отладка, работа с .NET-проектами рядом.
Минусы: платно, требует Arduino IDE как базу.

### Путь Б. PlatformIO

PlatformIO — бесплатное расширение для VS Code (не Visual Studio, но это другой продукт).

| Что | Где |
| --- | --- |
| Сайт | https://platformio.org |
| Установка | VS Code → Extensions → поиск PlatformIO IDE |
| Требует | Только VS Code (Arduino IDE не нужна) |

Плюсы: бесплатно, мощнее Arduino IDE, поддержка ESP32/STM32, менеджер библиотек.
Минусы: это VS Code, а не Visual Studio.

## Важное различие: Visual Studio vs Visual Studio Code

|  | Visual Studio | Visual Studio Code |
| --- | --- | --- |
| Что это | Полноценная IDE от Microsoft | Лёгкий редактор кода |
| Размер | 10+ ГБ | ~300 МБ |
| C# / .NET | Да, «из коробки» | Да, через расширения |
| Arduino | Через Visual Micro (платно) | Через PlatformIO (бесплатно) |
| Для чего | .NET, C++, игры | Всё подряд, включая embedded |

Для связки «Arduino + C#» обычно используют:

- Arduino IDE — для скетчей.

- Visual Studio — для C#-программы чтения COM-порта.

- Обе программы работают параллельно.

## Рекомендуемый набор

Раз вы делаете C#-программу для чтения температуры с Arduino, оптимально:

| Задача | Инструмент | Где скачать |
| --- | --- | --- |
| Писать и прошивать скетч Arduino | Arduino IDE 2.x | https://www.arduino.cc/en/software |
| Писать C#-программу | Visual Studio 2022 Community | https://visualstudio.microsoft.com/vs/community/ |
| Пакет для COM-порта в C# | System.IO.Ports (NuGet) | через NuGet в VS |

Visual Studio Community — бесплатная версия, скачивается с официального сайта Microsoft. При установке выберите рабочую нагрузку «.NET desktop development».

## Пошагово

### 1. Установите Arduino IDE

- Скачайте с https://www.arduino.cc/en/software

- Установите (Windows: .exe, Linux: AppImage, macOS: .dmg)

- Подключите Arduino, выберите плату и порт, залейте скетч.

### 2. Установите Visual Studio Community

- Скачайте с https://visualstudio.microsoft.com/vs/community/

- При установке выберите «.NET desktop development»

- Создайте проект Console App (.NET).

### 3. Добавьте пакет System.IO.Ports

В Visual Studio:

Tools → NuGet Package Manager → Manage NuGet Packages for Solution

→ Browse → System.IO.Ports → Install

Или в консоли:

bash

dotnet add package System.IO.Ports

### 4. Напишите C#-код

Используйте SerialPort для чтения COM-порта

## Если  хотите Arduino прямо в Visual Studio

Тогда:

- Установите Arduino IDE (она нужна как база для тулчейна).

- Установите расширение Visual Micro в Visual Studio.

- Создайте проект Arduino Project в VS.

- Выберите плату и порт — как в Arduino IDE.

Но для новичка проще держать Arduino IDE и Visual Studio отдельно — меньше путаницы.

## Вариант 1. DS18B20 — самый простой цифровой датчик

### Схема подключения

DS18B20                Arduino UNO

───────                ───────────

VDD (1) ──── +5V

DQ  (2) ──── D2  ────┐

GND (3) ──── GND     │

│

[резистор 4.7 кОм]

│

+5V

Важно: между DQ и +5V обязательно резистор 4.7 кОм (подтяжка шины 1-Wire).

### Код Arduino

#include <OneWire.h>

#include <DallasTemperature.h>

#define ONE_WIRE_BUS 2   // пин D2

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

DallasTemperature sensors(&oneWire);

void setup() {

Serial.begin(9600);      // скорость для Serial Monitor

sensors.begin();         // инициализация датчика

}

void loop() {

sensors.requestTemperatures();              // запрос измерения

float t = sensors.getTempCByIndex(0);       // чтение температуры

Serial.print("Температура: ");

Serial.print(t);

Serial.println(" °C");

delay(1000);   // раз в секунду

}

### Что нужно установить

В Arduino IDE:

Sketch → Include Library → Manage Libraries

→ найти "OneWire" (автор Paul Stoffregen) → Install

→ найти "DallasTemperature" (автор Miles Burton) → Install

### Формат вывода в Serial Monitor

Температура: 23.50 °C

Температура: 23.56 °C

Температура: 23.62 °C

ESP32 — это система на кристалле (SoC) от Espressif Systems, построенная вокруг двухъядерного процессора Xtensa и включающая Wi-Fi, Bluetooth и богатую периферию. Ниже — подробная разбивка по уровням.

## Общая блок-схема

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                          ESP32 SoC                                  │

│                                                                     │

│  ┌──────────────────────┐    ┌──────────────────────┐               │

│  │   CPU Core 0 (PRO)   │    │   CPU Core 1 (APP)   │               │

│  │   Xtensa LX6         │    │   Xtensa LX6         │               │

│  │   240 МГц            │    │   240 МГц            │               │

│  └──────────┬───────────┘    └──────────┬───────────┘               │

│             │                           │                           │

│             └───────────┬───────────────┘                           │

│                         │                                           │

│                  ┌──────┴──────┐                                    │

│                  │  Шины/Matrix │                                   │

│                  └──────┬──────┘                                    │

│                         │                                           │

│  ┌──────────────────────┼──────────────────────────────────────┐    │

│  │                      │                                      │    │

│  │  ┌──────────┐  ┌─────┴─────┐  ┌──────────┐  ┌───────────┐   │    │

│  │  │  SRAM    │  │  Flash    │  │  RTC     │  │  eFuse    │   │    │

│  │  │ 520 КБ   │  │ внешняя   │  │  SRAM    │  │  (OTP)    │   │    │

│  │  │          │  │ 4-16 МБ   │  │  8 КБ    │  │           │   │    │

│  │  └──────────┘  └───────────┘  └──────────┘  └───────────┘   │    │

│  │                                                              │    │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘    │

│                                                                     │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐    │

│  │                     Радиочасть                              │    │

│  │  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐       │    │

│  │  │  Wi-Fi       │  │  Bluetooth   │  │  Bluetooth   │       │    │

│  │  │  802.11 b/g/n│  │  Classic     │  │  LE (BLE)    │       │    │

│  │  │  2.4 ГГц     │  │  BR/EDR      │  │  4.2/5.0     │       │    │

│  │  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘       │    │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘    │

│                                                                     │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐    │

│  │                    Периферия                                │    │

│  │  GPIO • UART • SPI • I²C • I²S • ADC • DAC • PWM • CAN     │    │

│  │  Touch • Hall • RMT • SDIO • Ethernet MAC • Timers         │    │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘    │

│                                                                     │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐    │

│  │               Управление питанием и безопасность            │    │

│  │  PMU • RTC • Watchdog • Secure Boot • Flash Encryption     │    │

│  │  AES • SHA • RSA • ECC • RNG                               │    │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘    │

│                                                                     │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 1. Процессорные ядра

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Архитектура | Xtensa LX6 (32-бит, RISC) |
| Количество ядер | 2 (Core 0 «PRO», Core 1 «APP») |
| Частота | до 240 МГц |
| FPU | Есть (аппаратная плавающая точка) |
| Кэш | 32 КБ инструкции + 32 КБ данных |
| Тактовый генератор | 40 МГц кварц → PLL |

Core 0 (PRO): обычно занят Wi-Fi/Bluetooth стеком.
Core 1 (APP): выполняет ваш код (Arduino loop()).

В ESP32-S3 и ESP32-C3 — одно или два ядра, но архитектура другая (LX7 / RISC-V).

## 2. Память

| Тип | Объём | Назначение |
| --- | --- | --- |
| SRAM | 520 КБ | Данные, стек, куча |
| SRAM (RTC) | 8 КБ | Сохранение в deep sleep |
| Flash (внешняя) | 4–16 МБ | Прошивка, файловая система (SPIFFS/LittleFS) |
| eFuse (OTP) | 1 КБ | Ключи шифрования, MAC-адрес, калибровка |
| ROM | 448 КБ | Bootloader, базовые функции |

Важно: Flash внешняя — подключается по SPI. Именно туда заливается прошивка.

## 3. Радиочасть

| Модуль | Характеристики |
| --- | --- |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, 2.4 ГГц, до 150 Мбит/с |
| Bluetooth Classic | BR/EDR (для аудио, SPP) |
| Bluetooth LE | 4.2 (ESP32), 5.0 (ESP32-S3/C3) |
| Антенна | Встроенная PCB или внешняя (IPEX) |

Wi-Fi и BT не работают одновременно на классическом ESP32 — делят радио.

## 4. Периферия

| Интерфейс | Количество | Применение |
| --- | --- | --- |
| GPIO | до 34 | Общее назначение |
| UART | 3 | Отладка, датчики, GPS |
| SPI | 4 | Flash, SD, дисплеи |
| I²C | 2 | Датчики, OLED |
| I²S | 2 | Аудио, микрофоны |
| ADC | 18 каналов, 12 бит | Аналоговые датчики |
| DAC | 2 канала, 8 бит | Аналоговый выход |
| PWM (LEDC) | 16 каналов | Управление моторами, LED |
| CAN | 1 (ESP32) | Автомобили, промышленность |
| Touch | 10 каналов | Ёмкостные кнопки |
| Hall | 1 | Магнитное поле |
| RMT | 8 каналов | IR, точные импульсы |
| SDIO | 1 | SD-карты, связь с другим МК |
| Ethernet MAC | 1 | Через внешний PHY |
| Таймеры | 4 × 64 бит | Точные задержки |
| Watchdog | 3 | Защита от зависаний |

## 5. Управление питанием

| Режим | Потребление | Что работает |
| --- | --- | --- |
| Active | 80–240 мА | Всё |
| Modem Sleep | 3–20 мА | CPU работает, Wi-Fi выключен |
| Light Sleep | 0.8 мА | CPU остановлен, RTC работает |
| Deep Sleep | 10–150 мкА | Только RTC + 8 КБ SRAM |
| Hibernation | 2.5 мкА | Почти всё выключено |

Deep Sleep — ключевой режим для батарейных IoT-устройств. Просыпается по таймеру или внешнему сигналу.

## 6. Безопасность

| Компонент | Назначение |
| --- | --- |
| Secure Boot | Проверка подписи прошивки при старте |
| Flash Encryption | Шифрование содержимого Flash (AES-256) |
| AES | Аппаратное шифрование |
| SHA | Хеширование |
| RSA / ECC | Асимметричная криптография |
| RNG | Аппаратный генератор случайных чисел |
| eFuse | Хранение ключей (неизменяемо) |

## Программный стек

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│                  Ваш код (Arduino)                  │

│         setup() / loop() / библиотеки               │

├─────────────────────────────────────────────────────┤

│              Arduino Core for ESP32                 │

│         (обёртка над ESP-IDF)                       │

├─────────────────────────────────────────────────────┤

│                    ESP-IDF                          │

│    (FreeRTOS, драйверы, Wi-Fi/BT стек, LwIP)        │

├─────────────────────────────────────────────────────┤

│              FreeRTOS (ядра, задачи)                │

├─────────────────────────────────────────────────────┤

│              Аппаратура ESP32                       │

└─────────────────────────────────────────────────────┘

- ESP-IDF — официальный фреймворк Espressif (C/C++).

- Arduino Core for ESP32 — упрощённая обёртка (то, что вы используете в Arduino IDE).

- FreeRTOS — операционная система реального времени, задачи, семафоры.

- LwIP — TCP/IP стек.